开启联合反潜

1)   开启澳普反潜

澳普反潜功能开启后必须保证现场端在线，同时工人信息自动上传至闸机的功能会关闭，制卡后需手动点击【发送至闸机】。开启方式如下：

在【用户配置】模块中勾选“是否开启反潜”，保存后即可。

2)     开启微耕WG2002.NET反潜

反潜功能开启需设置现场管理系统和微耕自带WGACCESSV7.81zh两个软件。具体方式如下：

a.在【用户配置】模块中勾选“是否开启反潜”后保存。

b.打开微耕WGACCESSV7.81zh，进入工具登陆用户名：abc   密码：123

c.打开扩展功能，进入扩展功能密码:5678

d.将“反潜回”选中，点击确定后会重启该软件。

e.重新进入后，设置>反潜回，同时按住键盘上的ctrl+shift+q键，对下图红色箭头所指选项进行勾选。

f.还是在此界面中，在启用一栏中对需要开启反潜功能的闸机进行勾选启用从而开启联合反潜

g.选择需要开启反潜的设备，点击上传。

h.上传完毕以后，回头现场端软件，点击【发送至闸机】即可。

3)     开启孚聪反潜功能

孚聪的门禁控制器有两种，标准门禁控制器和反潜控制器，开启反潜功能需使用具有反潜功能的反潜控制器。已安装标准门禁控制器的项目如果要开启反潜功能，需更换反潜专用读卡器并将门禁控制器发回厂家进行升级，无需重新录入或者更换原有卡片。

安装时需要注意所有设备的读卡器的位置必须一致。设备正常发送权限后，即开启反潜功能，所有有效门禁卡都遵循一进一出的原则，不用额外设置。如需改成普通模式，需要更换标准门禁读卡器并把控制器模式修改为标准模式。（注：门禁卡仅支持IC卡）