【承包企业管理系统】

问：如何配置汉王3G考勤机。

答：1、承包企业管理系统进行云端设置和工人导入白名单：

云端仅仅是配置，需结合支持 3G 功能的汉王考勤机使用。设备配置时可对施工区，办公区，生活区三个区域进行白名单人员设置：

对考勤机基本信息进行配置，SN 号可在考勤机产品信息页面查看，完成基本配置后点击保存。

- 3G功能汉王考勤机硬件设置：

a.打开考勤机的功能菜单，选择“系统设置”：

b.选择系统设置菜单下的“通讯设置”：

c.选择通讯设置菜单下的“网络参数设置”：

d.在网络设置的界面下选择“上传数据设置”：

e.上传数据设置界面下选择“设置服务器”：

f.在终端上完成服务器URL地址和服务器端口的设置：

先对服务器URL地址进行设置，URL地址统一设置为lwapi.yzw.cn：

再对主机端口进行设置，命令端口统一设置为9900，其他信息无需设置，填完后保存配置：

云端和终端都配置完成后，图标的红叉会消失，由此可以推断终端是否和云端连通。

3、信息录入

接下来在考勤机上录入工人脸膜信息，把工号设置成工人身份证号（必须要条件，否则一切妥当后还是不通的）即可。